The Complete Project Journey

A Beginner's Guide, from Zero to a Running Platform

رحلة المشروع كاملة - دليل المبتدئ من الصفر حتى منصة تعمل

Cloud-Native DevSecOps Platform for Protecting Water-Chlorination ICS from Cyber Attacks

منصة سحابية بمنهجية DevSecOps لحماية أنظمة كلورة المياه من الهجمات السيبرانية

How to read this guide: every section is written in English first, then the same idea in Arabic underneath. You do not need any background in security or machine learning. Read it top to bottom; by the end you will understand the idea, the parts we built, and how to run all of them yourself. طريقة قراءة الدليل: كل قسم مكتوب بالإنجليزي أولًا ثم نفس الفكرة بالعربي تحته. لا تحتاج أي خلفية في الأمن السيبراني أو تعلّم الآلة. اقرأه من البداية للنهاية، وفي الآخر ستفهم الفكرة، والأجزاء اللي بنيناها، وكيف تشغّلها بنفسك.

# Contents

المحتويات

| 1 | The idea of the project (in plain words) | فكرة المشروع ببساطة |
| --- | --- | --- |
| 2 | Background you need (no jargon) | المفاهيم اللي محتاجها (من غير مصطلحات معقّدة) |
| 3 | The data we used (SWaT and WADI) | البيانات اللي استخدمناها |
| 4 | How we built it, step by step | خطوات البناء بالترتيب |
| 5 | Run everything from zero | تشغيل كل حاجة من الصفر |
| 6 | Project file map | خريطة ملفات المشروع |
| 7 | Glossary of terms | قاموس المصطلحات |
| 8 | Common questions and fixes | أسئلة شائعة وحلول |

# 1.  The idea of the project (in plain words)

1.  فكرة المشروع ببساطة

Imagine a water-treatment plant. One of its most important jobs is to keep the right amount of chlorine in the water: enough to kill germs, but not so much that it becomes harmful. Machines called controllers watch sensors and open or close pumps and valves to keep the chlorine in a safe range.

تخيّل محطة معالجة مياه. من أهم وظائفها الحفاظ على نسبة الكلور الصحيحة في المياه: كمية كافية لقتل الجراثيم، ولكن ليست كبيرة لدرجة تصبح ضارة. توجد أجهزة تُسمّى المتحكمات تراقب الحسّاسات وتفتح أو تغلق المضخّات والصمّامات للحفاظ على الكلور في نطاق آمن.

Here is the danger: the controller believes whatever number the sensor sends it. If an attacker fakes the sensor reading, the controller thinks everything is fine while the real chlorine drifts to an unsafe level. The screen in the control room still looks normal, so nobody notices. The attacker can also flood the network to blind the operators.

هنا الخطر: المتحكّم يصدّق أي رقم يرسله له الحسّاس. لو زيّف مهاجمٌ قراءة الحسّاس، سيظنّ المتحكّم أن كل شيء سليم بينما الكلور الحقيقي ينحرف إلى مستوى غير آمن. شاشة غرفة التحكّم تظل تبدو طبيعية فلا ينتبه أحد. ويمكن للمهاجم أيضًا إغراق الشبكة ليُعمي المشغّلين.

The project idea in one sentence: build a smart detector that watches BOTH the physical behavior of the plant AND the network traffic, notices when something does not match normal, raises an alarm, and runs as a secure, automatically-scaling online service built with modern security-in-development (DevSecOps) practices. فكرة المشروع في جملة واحدة: بناء كاشف ذكي يراقب سلوك المحطة الفيزيائي وحركة الشبكة معًا، ينتبه عندما يختلف شيء عن الوضع الطبيعي، يطلق إنذارًا، ويعمل كخدمة إلكترونية آمنة تتوسّع تلقائيًا ومبنية بأحدث ممارسات دمج الأمن في التطوير (DevSecOps).

Why two things at once (the key idea): a sensor spoof looks normal on the network, so a network-only tool misses it. A network attack may look normal in the physics. By watching both and combining them, nothing slips through. We call this fusion.

لماذا نراقب الاثنين معًا (الفكرة الجوهرية): تزييف الحسّاس يبدو طبيعيًا على الشبكة، فأداة تراقب الشبكة فقط ستفوّته. وهجوم الشبكة قد يبدو طبيعيًا في الفيزياء. بمراقبة الاثنين ودمجهما لا يفلت شيء. نسمّي هذا الدمج Fusion.

# 2.  Background you need (no jargon)

2.  المفاهيم اللي محتاجها

## 2.1  The plant and its controllers (ICS / OT)

2.1  المحطة ومتحكّماتها

An ICS (Industrial Control System), also called OT (Operational Technology), is the computers and controllers that run physical equipment. A PLC (Programmable Logic Controller) is the small rugged computer that reads sensors and drives pumps and valves. A sensor measures something (level, flow, chlorine). An actuator is something it controls (a pump, a valve).

نظام التحكّم الصناعي ICS (ويُسمّى أيضًا OT) هو الحواسيب والمتحكّمات التي تُشغّل المعدّات الفيزيائية. وPLC هو الحاسوب الصغير المتين الذي يقرأ الحسّاسات ويشغّل المضخّات والصمّامات. الحسّاس يقيس شيئًا (المستوى، التدفّق، الكلور)، والمُشغِّل (actuator) هو ما يتحكّم فيه (مضخّة أو صمّام).

## 2.2  What the attack looks like

2.2  كيف يبدو الهجوم

- Sensor spoofing: the attacker makes the sensor report a fake, normal-looking value while the real value is dangerous. (MITRE calls this T0856 Spoof Reporting Message, T0831 Manipulation of Control.)

- تزييف الحسّاس: يجعل المهاجم الحسّاس يبلّغ قيمة مزيّفة تبدو طبيعية بينما القيمة الحقيقية خطيرة.

- Network disruption / flooding: the attacker overloads or sniffs the OT network to blind or delay the operators (T0842 Network Sniffing, T0814 Denial of Service).

- تعطيل/إغراق الشبكة: يُثقل المهاجم شبكة الـ OT أو يتنصّت عليها ليُعمي المشغّلين أو يؤخّرهم.

## 2.3  How the detector thinks (anomaly detection and autoencoders)

2.3  كيف يفكّر الكاشف

We do not give the model examples of attacks (real plants rarely have them, and new attacks are unknown). Instead we teach it what normal looks like. This is unsupervised anomaly detection: learn normal, then flag anything that deviates.

لا نُعطي النموذج أمثلة على الهجمات (المحطات الحقيقية نادرًا ما تملكها، والهجمات الجديدة غير معروفة). بدلًا من ذلك نعلّمه شكل الوضع الطبيعي. هذا هو الكشف غير المُوجَّه عن الشذوذ: تعلّم الطبيعي ثم أشِر إلى أي انحراف عنه.

The tool we use is an autoencoder: a small neural network that learns to copy its input back out. We train it only on normal data, so it becomes very good at reproducing normal and very bad at reproducing anything strange. The size of its copying error is our anomaly score: small error = normal, large error = suspicious. If the error crosses a threshold (set from normal data), we raise an alarm.

الأداة التي نستخدمها هي autoencoder: شبكة عصبية صغيرة تتعلّم إعادة إنتاج مُدخلاتها. ندرّبها على البيانات الطبيعية فقط، فتصبح بارعة جدًا في إعادة إنتاج الطبيعي وسيّئة في إعادة إنتاج أي شيء غريب. حجم خطأ النسخ هو درجة الشذوذ: خطأ صغير = طبيعي، خطأ كبير = مريب. وإذا تجاوز الخطأ عتبة (محسوبة من البيانات الطبيعية) نُطلق إنذارًا.

Two branches, then fuse. We train one autoencoder on the PROCESS signals (level, flow, chlorine, pump, valve) and another on the NETWORK signals (packet rate, connections). The final alarm fires if EITHER branch is unhappy (the max / OR rule). That is why neither attack type can hide. فرعان ثم دمج. ندرّب autoencoder على إشارات العملية (المستوى، التدفّق، الكلور، المضخّة، الصمّام)، وآخر على إشارات الشبكة (معدّل الحِزم، الاتصالات). ويُطلق الإنذار النهائي إذا انزعج أي من الفرعين (قاعدة الحد الأقصى / OR). لهذا لا يستطيع أي نوع من الهجومين الاختباء.

## 2.4  How we ship it (DevSecOps, Docker, Kubernetes)

2.4  كيف ننشره

A model in a notebook is not a product. We turn it into a real online service and run it the way modern companies run software:

النموذج داخل دفتر ملاحظات ليس منتجًا. نحوّله إلى خدمة إلكترونية حقيقية ونشغّله بالطريقة التي تُشغّل بها الشركات الحديثة البرمجيات:

- API / microservice: a small program (FastAPI) that receives sensor values over the web and returns a verdict.

- خدمة مصغّرة (API): برنامج صغير (FastAPI) يستقبل قيم الحسّاسات عبر الويب ويعيد حُكمًا.

- Container (Docker): a sealed box that holds the program and everything it needs, so it runs the same on any machine.

- حاوية (Docker): صندوق مُحكَم يحمل البرنامج وكل ما يحتاجه، فيعمل بنفس الشكل على أي جهاز.

- Kubernetes + auto-scaling (HPA): a manager that runs several copies of the box and adds more when traffic rises, then removes them when it falls.

- Kubernetes والتوسّع التلقائي: مدير يشغّل عدّة نسخ من الصندوق ويزيدها عند ارتفاع الضغط ثم يقلّلها عند انخفاضه.

- DevSecOps CI/CD: an automatic assembly line that, on every code change, checks quality and SECURITY before the code is allowed to ship.

- خط DevSecOps: خط إنتاج تلقائي يفحص الجودة والأمن عند كل تعديل قبل السماح بنشر الكود.

- Prometheus + Grafana: tools that collect live numbers (requests, alarms, speed) and draw them as dashboards.

- Prometheus وGrafana: أدوات تجمع أرقامًا حيّة (الطلبات، الإنذارات، السرعة) وترسمها كلوحات متابعة.

# 3.  The data we used

3.  البيانات اللي استخدمناها

SWaT (Secure Water Treatment) is a well-known research testbed: a real small water-treatment plant that researchers ran normally and then attacked, recording every sensor and every network packet. We used the SWaT A6 (Dec 2019) release, which contains the process readings, the network capture, and the list of attacks. WADI is a larger water-distribution testbed we keep as a second dataset to show the approach generalizes.

SWaT هو منصّة بحثية شهيرة: محطة معالجة مياه صغيرة حقيقية شغّلها الباحثون بشكل طبيعي ثم هاجموها، مع تسجيل كل حسّاس وكل حزمة شبكة. استخدمنا إصدار SWaT A6 (ديسمبر 2019) الذي يحتوي قراءات العملية وتسجيل الشبكة وقائمة الهجمات. أما WADI فهو منصّة توزيع مياه أكبر نحتفظ بها كمجموعة بيانات ثانية لإظهار تعميم الطريقة.

Honesty note for the defense: our numbers are network ROC-AUC 0.686 and PR-AUC 0.354, and best fused ROC-AUC 0.78. These are realistic, un-inflated results because we never tuned on the test attacks. The strength of the project is COVERAGE: the fused detector catches both attack types (100% each in the live demo), with no blind spot. ملاحظة أمانة للمناقشة: أرقامنا هي ROC-AUC للشبكة 0.686 وPR-AUC 0.354، وأفضل ROC-AUC مدموج 0.78. هذه نتائج واقعية غير مُبالَغ فيها لأننا لم نضبط النموذج على هجمات الاختبار. قوّة المشروع في التغطية: الكاشف المدموج يمسك نوعَي الهجوم (100% لكلٍّ في العرض الحيّ) دون أي نقطة عمياء.

# 4.  How we built it, step by step

4.  خطوات البناء بالترتيب

This is the whole journey in order. Each step says WHAT we did, WHY, and WHERE the code is.

هذه هي الرحلة كاملة بالترتيب. كل خطوة توضّح ماذا فعلنا، ولماذا، وأين الكود.

## Step 1  -  Understand the data and extract network features

الخطوة 1 - فهم البيانات واستخراج ميزات الشبكة

The process readings come as a table already. The network comes as a raw packet capture (a .pcap file), which a model cannot read directly. We wrote a pure-Python script that turns packets into one row of numbers per second: mainly PKT_RATE (packets per second) and N_CONN (active connections). Now both modalities are simple numeric tables aligned by time.

قراءات العملية تأتي كجدول جاهز. أما الشبكة فتأتي كتسجيل حِزم خام (ملف pcap) لا يستطيع النموذج قراءته مباشرة. كتبنا سكربت بايثون خالص يحوّل الحِزم إلى صفٍّ من الأرقام لكل ثانية: أساسًا PKT_RATE (حِزم/ثانية) وN_CONN (الاتصالات النشطة). الآن أصبح النوعان جدولين رقميين بسيطين متوافقين زمنيًا.

What the feature extractor produces:

File: extract_network_features.py pcap -> per-second features -> sample_A6.csv PKT_RATE, N_CONN, ... (one row every second)

## Step 2  -  Train the detector on normal data

الخطوة 2 - تدريب الكاشف على البيانات الطبيعية

In the notebook (SWaT_Anomaly_Detection.ipynb) we standardize the features (so big and small numbers are comparable), then train the autoencoder ONLY on normal periods. We compute the reconstruction error on normal data and set the threshold at a high percentile (the 99th), so normal almost never crosses it. No attack labels are used for training.

في الدفتر (SWaT_Anomaly_Detection.ipynb) نُوحّد مقاييس الميزات (لتصبح الأرقام الكبيرة والصغيرة قابلة للمقارنة)، ثم ندرّب الـ autoencoder على الفترات الطبيعية فقط. نحسب خطأ إعادة الإنتاج على البيانات الطبيعية ونضع العتبة عند نسبة مئوية عالية (المئين 99)، بحيث لا يتجاوزها الطبيعي إلا نادرًا. ولا نستخدم أي تسميات هجوم في التدريب.

# the model architecture (from model.py) class DenseAE(nn.Module): # encoder squeezes: n_features -> 64 -> 32 -> 16 # decoder rebuilds: 16 -> 32 -> 64 -> n_features # anomaly score = mean squared error between input and its rebuild err = mean((x - reconstruction)^2) anomaly = err >= threshold # threshold = 99th percentile on normal

## Step 3  -  Fuse the process and network branches

الخطوة 3 - دمج فرعَي العملية والشبكة

We run two branches and combine their scores by taking the maximum (the OR rule): if either branch is over its threshold, the fused detector alarms. This is exactly why a sensor spoof (seen only by the process branch) and a network flood (seen only by the network branch) are both caught.

نشغّل فرعين ونجمع درجاتهما بأخذ القيمة الأكبر (قاعدة OR): إذا تجاوز أي فرع عتبته يُطلق الكاشف المدموج الإنذار. لهذا بالضبط يُمسَك كلٌّ من تزييف الحسّاس (يراه فرع العملية فقط) وإغراق الشبكة (يراه فرع الشبكة فقط).

## Step 4  -  Export the trained model

الخطوة 4 - تصدير النموذج المدرّب

Training happens on a GPU; serving should be small and fast. So we EXPORT four small files from the notebook: the model weights (model.pt), the scaler (scaler.joblib), the threshold (threshold.json), and the feature order (feature_names.json). The service later just loads these; it never trains.

التدريب يتم على كرت الرسوم؛ أما التشغيل فيجب أن يكون صغيرًا وسريعًا. لذلك نصدّر أربعة ملفات صغيرة من الدفتر: أوزان النموذج (model.pt)، والمُوحِّد (scaler.joblib)، والعتبة (threshold.json)، وترتيب الميزات (feature_names.json). والخدمة لاحقًا تحمّل هذه الملفات فقط ولا تدرّب أبدًا.

File: export_model.py (run once at the end of training) artifacts/ model.pt # the trained weights scaler.joblib # how to standardize inputs threshold.json # the alarm line + percentile feature_names.json # exact feature order the model expects

## Step 5  -  Build the serving microservice (the API)

الخطوة 5 - بناء الخدمة المصغّرة

app.py is a FastAPI web service. It loads the exported model once, then answers requests. The important endpoints:

الملف app.py هو خدمة ويب بـ FastAPI. تحمّل النموذج المُصدَّر مرة واحدة ثم تجيب على الطلبات. أهم النقاط:

- POST /score  -  send one snapshot of sensor values, get back the error, the severity, and true/false anomaly.

- POST /score  -  ترسل لقطة واحدة من قيم الحسّاسات فتعود بالخطأ ودرجة الخطورة وهل هو شذوذ أم لا.

- GET /health  -  is the service alive and is the model loaded (used by Docker/Kubernetes).

- GET /health  -  هل الخدمة حيّة والنموذج محمَّل (تستخدمه Docker/Kubernetes).

- GET /metrics  -  live counters (requests, anomalies, latency) for Prometheus.

- GET /metrics  -  عدّادات حيّة (الطلبات، الشذوذات، الزمن) لـ Prometheus.

# what you send: POST /score { "features": { "AIT201":0.80, "P101":0, "LIT101":500, "PKT_RATE":180, ... } } # what you get back: { "recon_error":0.0142, "threshold":0.0098, "severity":1.45, "anomaly":true }

Design choice worth mentioning: training and serving are separated on purpose. The notebook trains; the service only loads and scores. That is what lets the same model ship as a tiny, dependency-light container that a plant could actually run. خيار تصميمي يستحق الذكر: فصلنا التدريب عن التشغيل عمدًا. الدفتر يدرّب، والخدمة تحمّل وتقيّم فقط. هذا ما يسمح بشحن نفس النموذج كحاوية صغيرة خفيفة يمكن لمحطة حقيقية تشغيلها.

## Step 6  -  Put it in a secure container (Docker)

الخطوة 6 - وضعه في حاوية آمنة

The Dockerfile builds the sealed box. We hardened it on purpose: it uses a slim base image, installs only what is needed, and (importantly) runs as a non-root user so that even if someone breaks in, they have no admin powers. It also has a built-in health check.

ملف Dockerfile يبني الصندوق المُحكَم. قسّيناه أمنيًا عن قصد: يستخدم صورة أساس نحيفة، ويثبّت ما يلزم فقط، والأهم أنه يعمل بمستخدم غير جذري (non-root) بحيث لا يملك المخترِق أي صلاحيات إدارية حتى لو دخل. وبه فحص صحة مدمج.

FROM python:3.11-slim # small base USER appuser # never run as root (uid 10001) HEALTHCHECK ... /health # container reports its own health CMD uvicorn app:app --port 8000 # start the API

## Step 7  -  One-command local run (docker-compose)

الخطوة 7 - تشغيل محلي بأمر واحد

docker-compose.yml starts the detector and Prometheus together, so with a single command you get the API on port 8000 and monitoring on port 9090.

ملف docker-compose.yml يشغّل الكاشف وPrometheus معًا، فبأمر واحد تحصل على الخدمة على المنفذ 8000 والمراقبة على 9090.

## Step 8  -  The DevSecOps security pipeline (CI/CD)

الخطوة 8 - خط أمن DevSecOps

This is the security half of the project. The file .github/workflows/devsecops.yml defines an automatic pipeline that runs on every code push. It has six gates; if any finds a serious problem, the build FAILS and the code cannot ship:

هذا هو النصف الأمني من المشروع. الملف .github/workflows/devsecops.yml يعرّف خطًا تلقائيًا يعمل عند كل رفع للكود. به ست بوابات؛ إذا وجدت أيٌّ منها مشكلة خطيرة يفشل البناء ولا يُنشر الكود:

| Tool | Checks for (EN) | يفحص (عربي) |
| --- | --- | --- |
| ruff | code style and obvious errors | تنسيق الكود والأخطاء الواضحة |
| pytest | the API still behaves correctly | الخدمة ما زالت تتصرّف بشكل صحيح |
| Bandit | insecure Python patterns (SAST) | أنماط بايثون غير الآمنة |
| pip-audit | known vulnerabilities in libraries | ثغرات معروفة في المكتبات |
| Gitleaks | passwords or keys committed by mistake | كلمات مرور أو مفاتيح مرفوعة بالخطأ |
| Trivy | vulnerabilities inside the container image | ثغرات داخل صورة الحاوية |

The phrase "shift left" means: catch security problems early, during development, instead of after release. See PUSH_TO_GITHUB.md to turn this on for real on your own GitHub account.

عبارة "التحوّل يسارًا" تعني: التقاط مشاكل الأمن مبكرًا أثناء التطوير بدلًا من بعد الإصدار. راجع ملف PUSH_TO_GITHUB.md لتفعيل ذلك فعليًا على حسابك على GitHub.

## Step 9  -  Scale it (Kubernetes + Helm + HPA)

الخطوة 9 - التوسّع

cloud-native.

مجلّد k8s/ ومخطّط helm/ يصفان كيفية تشغيل الحاوية على عنقود: تبدأ بنسختين، مع فحوص صحة تلقائية، ويسمح المُوسِّع التلقائي (HPA) بالنمو من 2 إلى 6 نسخ عندما يتجاوز المعالج 70%. هذه المرونة هي ما يجعل المنصّة سحابية أصيلة حقًا.

## Step 10  -  Watch it live (Prometheus + Grafana)

الخطوة 10 - المتابعة الحيّة

Prometheus regularly reads the /metrics endpoint and stores the numbers. The Grafana dashboard (monitoring/grafana_dashboard.json) then draws them: request rate, anomaly rate, latency, and the anomaly ratio. Import that JSON into Grafana to get the live panels; the file ICS_Guardian_Grafana_Preview.html shows what it looks like without installing anything.

يقرأ Prometheus بانتظام نقطة /metrics ويخزّن الأرقام. ثم ترسمها لوحة Grafana (monitoring/grafana_dashboard.json): معدّل الطلبات، ومعدّل الشذوذ، والزمن، ونسبة الشذوذ. استورد ملف JSON إلى Grafana لتحصل على اللوحات الحيّة؛ والملف ICS_Guardian_Grafana_Preview.html يعرض شكلها دون تثبيت أي شيء.

## Step 11  -  The live proof (OT-loop demo)

الخطوة 11 - البرهان الحيّ

For the defense we want to SHOW it working without a full plant. plc_simulator.py imitates the chlorination loop and can inject the two attacks; run_demo.py feeds it to the detector one scan per second and prints a live console with process, network, and FUSED bars. You literally watch the alarm fire the moment the spoof starts.

للمناقشة نريد أن نُظهر عمله دون محطة كاملة. الملف plc_simulator.py يحاكي حلقة الكلورة ويمكنه حقن الهجومين؛ وrun_demo.py يغذّي الكاشف بمسح واحد كل ثانية ويطبع شاشة حيّة بأشرطة العملية والشبكة والمدموج. ترى الإنذار يشتعل لحظة بدء التزييف.

cd ot_demo python run_demo.py t attack process network FUSED 1 none low low x0.3 47 spoof HIGH low x10.8 ALARM 80 disruption HIGH HIGH x19.8 ALARM

## Step 12  -  The visual assets (dashboards, video, console, website)

الخطوة 12 - العناصر المرئية

- SWaT_A6_Detection_Dashboard.html  -  a SOC-style monitor on the real data; drag the cursor on the chart to inspect any moment.

- SWaT_A6_Detection_Dashboard.html  -  شاشة مراقبة على البيانات الحقيقية؛ اسحب المؤشّر على الرسم لفحص أي لحظة.

- SWaT_OT_Loop_Demo.html  -  the process vs network vs fused comparison.

- SWaT_OT_Loop_Demo.html  -  مقارنة العملية مقابل الشبكة مقابل المدموج.

- ICS_Guardian_Console.html  -  a client console where anyone types values or uploads a CSV and gets a verdict.

- ICS_Guardian_Console.html  -  واجهة يُدخِل فيها أي شخص القيم أو يرفع ملف CSV فيحصل على حُكم.

- The simulation video and the website bundle  -  a narrated animation of the attack, and an online version of all pages.

- فيديو المحاكاة وحزمة الموقع  -  رسوم متحركة معلّقة صوتيًا للهجوم، ونسخة أونلاين من كل الصفحات.

# 5.  Run everything from zero

5.  تشغيل كل حاجة من الصفر

You do NOT need to do all of this. To just see it work, do Part 5.1 and 5.2 only (Python + the live demo). The Docker and Kubernetes parts are optional, for the full platform. لست مضطرًا لعمل كل هذا. لمجرّد رؤيته يعمل، نفّذ 5.1 و5.2 فقط (بايثون + العرض الحيّ). أجزاء Docker وKubernetes اختيارية للمنصّة الكاملة.

## 5.1  Install the basics

5.1  تثبيت الأساسيات

- Python 3.11+  from python.org  (on Windows, tick "Add Python to PATH" during install).

- Python 3.11 أو أحدث  من python.org (على ويندوز، فعّل خيار Add Python to PATH أثناء التثبيت).

- A code editor: VS Code (free) makes everything easier.

- محرّر أكواد: VS Code (مجاني) يسهّل كل شيء.

- Optional: Git (to clone/push) and Docker Desktop (for the container parts).

- اختياري: Git (للاستنساخ/الرفع) وDocker Desktop (لأجزاء الحاوية).

## 5.2  The quickest win: the live demo

5.2  أسرع نتيجة: العرض الحيّ

Unzip ICS_Platform.zip, then in a terminal:

فُكّ ضغط ICS_Platform.zip، ثم في الطرفية:

cd platform/ot_demo pip install numpy python run_demo.py # Windows tip: if the drive does not change, type D: first, # or use: cd /d "D:\...\platform\ot_demo"

## 5.3  Run the real service with Docker

5.3  تشغيل الخدمة الحقيقية بـ Docker

cd platform docker compose up --build # then open: # http://localhost:8000/docs interactive API # http://localhost:8000/health service health # http://localhost:9090 Prometheus

The /score endpoint returns 503 until you add the trained model files into detection_service/artifacts/. Produce them by running export_model.py at the end of the training notebook. Everything else (health, demo, dashboards) works without them. نقطة /score تُعيد 503 حتى تضع ملفات النموذج المدرّب في detection_service/artifacts/. أنتِجها بتشغيل export_model.py في نهاية دفتر التدريب. وكل شيء آخر (الصحة، العرض، اللوحات) يعمل بدونها.

## 5.4  Open the visual pages

5.4  فتح الصفحات المرئية

The .html files are self-contained; just double-click any of them to open in a browser. No server needed. For an online version, host the website/ folder on any static host (for example Netlify Drop or GitHub Pages).

ملفات .html مكتفية بذاتها؛ فقط انقر نقرًا مزدوجًا على أيٍّ منها ليفتح في المتصفّح دون خادم. وللنسخة الأونلاين، استضِف مجلّد website/ على أي استضافة ثابتة (مثل Netlify Drop أو GitHub Pages).

## 5.5  Optional: train, deploy, and turn on real CI

5.5  اختياري: التدريب والنشر وتفعيل الـ CI

- Train: open the notebooks in Jupyter/Colab (GPU recommended), run top to bottom, finish with export_model.py.

- التدريب: افتح الدفاتر في Jupyter/Colab (يُفضَّل GPU)، شغّلها من الأعلى للأسفل، وأنهِ بـ export_model.py.

- Deploy: helm install ics ./helm/ics-detector  on any Kubernetes cluster.

- النشر: helm install ics ./helm/ics-detector على أي عنقود Kubernetes.

- Real security gates: follow PUSH_TO_GITHUB.md to publish the repo; the pipeline then runs on every push with green checks.

- بوابات الأمن الحقيقية: اتبع PUSH_TO_GITHUB.md لنشر المستودع؛ عندها يعمل الخط عند كل رفع بعلامات خضراء.

# 6.  Project file map

6.  خريطة ملفات المشروع

| File / folder | What it is (EN) | ما هو (عربي) |
| --- | --- | --- |
| detection_service/app.py | The FastAPI service (endpoints). | خدمة FastAPI (النقاط). |
| detection_service/model.py | Loads the model and scores samples. | تحمّل النموذج وتقيّم العيّنات. |
| detection_service/export_model.py | Dumps the 4 artifact files. | تُخرِج ملفات النموذج الأربعة. |
| detection_service/Dockerfile | Builds the hardened container. | تبني الحاوية المُقسّاة. |
| ot_demo/plc_simulator.py | Simulates the plant + attacks. | تحاكي المحطة والهجمات. |
| ot_demo/run_demo.py | Live detector console. | شاشة الكاشف الحيّة. |
| extract_network_features.py | pcap -> per-second features. | pcap إلى ميزات كل ثانية. |
| .github/workflows/devsecops.yml | The 6-gate security pipeline. | خط الأمن بالبوابات الست. |
| k8s/ , helm/ | Kubernetes deploy + autoscale. | نشر Kubernetes والتوسّع. |
| monitoring/grafana_dashboard.json | Importable Grafana dashboard. | لوحة Grafana القابلة للاستيراد. |
| *.html | Dashboards, console, poster, website. | اللوحات والواجهة والبوستر والموقع. |
| PUSH_TO_GITHUB.md | Turn real CI on, step by step. | تفعيل الـ CI الحقيقي خطوة بخطوة. |

# 7.  Glossary of terms

7.  قاموس المصطلحات

| Term | Meaning (EN) | المعنى (عربي) |
| --- | --- | --- |
| ICS / OT | The computers that run physical industrial equipment. | الحواسيب التي تُشغّل المعدّات الصناعية الفيزيائية. |
| PLC | The rugged controller that reads sensors and drives actuators. | المتحكّم المتين الذي يقرأ الحسّاسات ويشغّل المُشغّلات. |
| Sensor / Actuator | A device that measures / a device that acts (pump, valve). | جهاز يقيس / جهاز ينفّذ (مضخّة، صمّام). |
| Spoofing | Faking a sensor value to hide a dangerous state. | تزييف قيمة حسّاس لإخفاء حالة خطيرة. |
| Anomaly detection | Learning normal, then flagging anything different. | تعلّم الطبيعي ثم الإشارة لأي اختلاف. |
| Autoencoder | A network that rebuilds its input; big rebuild error = anomaly. | شبكة تعيد بناء مُدخلها؛ خطأ البناء الكبير = شذوذ. |
| Threshold | The score line above which we call it an attack. | خط الدرجة الذي فوقه نعتبره هجومًا. |
| Fusion | Combining the process and network branches (OR / max). | دمج فرعَي العملية والشبكة (OR / الأقصى). |
| API / FastAPI | A web service that receives data and returns a result. | خدمة ويب تستقبل بيانات وتعيد نتيجة. |
| Docker / container | A sealed box so the app runs the same everywhere. | صندوق مُحكَم ليعمل التطبيق بنفس الشكل في كل مكان. |
| Kubernetes / HPA | Runs many copies and auto-scales with load. | يشغّل نسخًا كثيرة ويتوسّع تلقائيًا مع الحِمل. |
| CI/CD | Automatic build-test-check line on every change. | خط بناء واختبار وفحص تلقائي عند كل تعديل. |
| DevSecOps | Putting security inside that automatic line. | وضع الأمن داخل ذلك الخط التلقائي. |
| Prometheus / Grafana | Collect live numbers / draw them as dashboards. | تجمع أرقامًا حيّة / ترسمها كلوحات. |
| MITRE ATT&CK for ICS | A standard catalog of ICS attack techniques. | فهرس معياري لأساليب مهاجمة أنظمة التحكّم. |

# 8.  Common questions and fixes

8.  أسئلة شائعة وحلول

Q:  python: can't open file run_demo.py

س:  بيقول لا يوجد ملف باسم run_demo.py

A:  You are not in the right folder. cd into platform/ot_demo first. On Windows, changing folder across drives needs  cd /d "D:\...\ot_demo"  or type  D:  then cd.

ج:  أنت لست في المجلّد الصحيح. ادخل أولًا إلى platform/ot_demo. على ويندوز، الانتقال بين الأقراص يحتاج cd /d "D:\...\ot_demo" أو اكتب D: ثم cd.

Q:  The /score endpoint returns 503.

س:  نقطة /score تُعيد 503

A:  The trained model files are missing. Run export_model.py at the end of the notebook to create detection_service/artifacts/. Health and demos still work without them.

ج:  ملفات النموذج المدرّب مفقودة. شغّل export_model.py في نهاية الدفتر لإنشاء detection_service/artifacts/. والصحة والعروض تعمل بدونها.

Q:  Do I need a GPU?

س:  هل أحتاج كرت شاشة GPU؟

A:  Only to TRAIN the model quickly. Running the service, the demo, and all dashboards needs only a normal CPU.

ج:  فقط لتدريب النموذج بسرعة. أما تشغيل الخدمة والعرض وكل اللوحات فيحتاج معالجًا عاديًا فقط.

Q:  Why are the accuracy numbers not 99%?

س:  لماذا أرقام الدقّة ليست 99%؟

A:  Because we did not cheat by tuning on the test attacks. Honest unsupervised results on ICS land around here; the real win is that fusion catches BOTH attack types with no blind spot.

ج:  لأننا لم نغشّ بالضبط على هجمات الاختبار. النتائج غير المُوجَّهة الصادقة على أنظمة التحكّم تكون في هذا النطاق؛ والمكسب الحقيقي أن الدمج يمسك نوعَي الهجوم دون نقطة عمياء.

Q:  Where do I start reading the code?

س:  من أين أبدأ قراءة الكود؟

A:  Start with ot_demo/run_demo.py (it shows the whole idea in one file), then detection_service/model.py (the detector), then app.py (the service).

ج:  ابدأ بـ ot_demo/run_demo.py (يُظهر الفكرة كلها في ملف واحد)، ثم detection_service/model.py (الكاشف)، ثم app.py (الخدمة).

You now have the full picture: the idea, every part we built, and how to run it. Welcome to the project.

الآن لديك الصورة كاملة: الفكرة، وكل جزء بنيناه، وكيفية تشغيله. أهلًا بك في المشروع.